武汉鄂电电力试验设备有限公司

绝缘耐压试验设备

www.4000348088.com

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

发挥自身优势，服务电力行业

TPXB-B系列变电站电器设备交流耐压调频串联谐振

※产品简介

TPXB-B系列变电站电器设备交流耐压调频串联谐振装置主要针对220KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。

可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求，又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求，具有较宽的适用范围，是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。

可以试验设备：

变压器

GIS系统

SF6开关

CT/PT

绝缘子

母线

电缆

套管

产品别称

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备

※仪器外观与配置

※主要特点

www.4000348088.com

操作简单。手动试验（手动寻找谐振点和手动升压）、自动调谐（自动寻找谐振点）和自动试验（自动寻找谐振点和自动升压）三种模式适应不同试验要求
局部放电量小，Q值高，调频范围宽。
试品闪烙后无暂态过电压。
本装置设计独特。高压组合电器试验电压高，但试验电流小，而高压电缆的试验电压相对高压组合电器来说要低，但试验电流大大增加，故此类调频谐振装置把电抗器分为n节，使之串联可输出高电压/小电流，并联可输出较低电压/大电流。
完全可以期待常规试验变压器来完成变电站内的交流耐压试验，试验所需电源容量小，为试验容量的1/20～1/30倍可解决变压器用变电源容量小于试验容量问题。
试验范围大，可对CT，PT，开头，断路器，绝缘子，母线变压器中性点等进行交流耐振试验。
重量轻，单件重≤40kg，方便搬动，极便于现成试验。
装置可对现场XLPE交联聚乙烯电缆220KV电压等级1200mm2的长度达10公里进行试验。
大屏幕显示试验数据、状态和实时操作步骤提示
采用我公司专有的16位精细调频和调压软件专业技术、11KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块。配合适当电抗器，就可以满足国家和地方电力部门规定的频率范围，整机领先于国内外同类产品。
软件精细调频、调压。

用户选型需提供的被试品参数

被试品对象及最高试验电压
变压器的电压等级及变压器的容量、空载损耗、绕组对地电容量等。
GIS系统的电压等级、端口总数。
SF6开关的电压等级。
电缆的单根长度和截面，试验时间，最高试验电压等。
套管的电压等级。
其他电力电器的类似相关参数。

※技术参数
额定输出电压 0~500KV（AC有效值）及其以下
输出频率 20~300HZ
谐振电压波形 纯正弦波，波形畸变率<1.0%
最大试验容量 5000KVA及其以下
工作制 满功率输出下，一次连续工作时间60min
品质因数 30~90
频率调节灵敏度 0.1HZ，不稳定度<0.05%
工作电源 380/220V±15%/50HZ±5%

www.4000348088.com

系列产品配置及适用范围

| 产品型号名称 | 适用范围(10kV～500kV电压等级变电站电气设备交流耐压设备，频率30～300Hz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变频源 | 谐振电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用范围 |
| TPXB-B-50/50/25 | 3kW | 25kV/1A二台 (干式) | 3kVA (干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV电力变 10kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300mm2)电缆≤1.0km |
| TPXB-B-108/108/27 | 5kW | 27kV/1A四台 (干式) | 5kVA (干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV电力变 35kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300mm2)电缆2km 35kV (300mm2)电缆0.5km |
| TPXB-B-200/200/50 | 10kW | 50kV/1A四台 (干式) | 10kVA (干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV电力变 110kVGIS、PT、CT等(预防性试验) 35kV(300mm2)电缆≤1.0km 10kV (300mm2)电缆≤2.0km |
| TPXB-B-270/270/45 | 15kW | 45kV/1A六台 (干式) | 15kVA (干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV电力变 110kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)电缆≤1.2km 10kV (300mm2)电缆≤3.0km |
| TPXB-B-800/400/50 | 30kW | 50kV/2A八台 (干式) 100kV/2A四台 (油浸式) | 30kVA (干式) 30kA (油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 110kV/220kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)电缆≤2.0km 110kV (300mm2)电缆≤0.7km |
| TPXB-B-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A四台 (油浸式) | 60kVA (干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 500kVGIS、PT、CT等 220kV开关、GIS、PT、CT等 110kV(400mm2)电缆≤1.5km 220kV (400mm2)电缆≤1.0km |

注：可根据试品对象参数定制解决方案

www.4000348088.com

武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋118号

电话：13808660749   027-83313329

传真：027-83313327                  邮编：430035

免费服务热线：400034808

http://www.4000348088.com     Emall:13808660749@139.com