武汉鄂电电力试验设备有限公司

绝缘耐压试验设备

www.4000348088.com

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

发挥自身优势，服务电力行业

GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电器试验装置

※产品简介

随着我国电力行业的发展，电网的电压等级越来越高，现在已达到1000KV电压等级。

电力发电、输变电、供电及电力设备生产企业对试验设备的电压等级要求也越来越高，对试验设备的容量要求也越来越大，而原有的试验设备已难满足现在电力企业的需要，我公司根据市场的实际需求，于2008年研制成了针对GIS电力设备试验的高电压大容量充气式无局放高压组合电器试验设备（GTU）。

填补了我国在GIS领域无高压试验设备生产能力的空白。

产品别称

GIS无局放耐压装置、GIS工频耐压局部放电检测装置、GIS工频耐压及局放测试系统

※仪器外观与配置

※主要特点

产品技术特点:

该产品是将高压升压、高压测量、高压耦合电容器以及高压标准互感器标准等高压试验所需部件集成在一个全密封的空间中。

高电压的产生有以下两种方式即：

www.4000348088.com

一是利用电抗器的电感与被试品电容实现电压谐振，在被试品上获得高电压、大电流。

二是用高压变压器直接产生所需的高电压。不管采用哪种方式产生的高压都是密封在一个具有很好密封和屏蔽的容器中。

当进行高压试验特别是进行无局放试验时没有外界的干扰，试验效果能与屏蔽室中的效果媲美。

由于高电压全密封在一个屏蔽的空间中，外界人体所能接触的部件均为地电位，所以不会发生人体碰到高压的危险，这种高压试验设备也是最安全的一种高压试验设备。

是当前高电压试验的一种全新的方法与潮流，此产品在国外经济发达地区已经得得广泛的应用，而我国在这方面还正处于起步阶段。

产品适用范围:

此产品主要用于高电压、大容量的GIS电力设备的绝缘耐压试验、局部放电试验以及GIS互感器的精度试验，如GIS变电所、GIS电力设备生产厂家、盆式绝缘子生产厂家。

在该设备上增加一个高压套管接口就能将高压引出，可对传统的高压电器进行各种高压试验。

设备的配置:

高压发生器

高压耦合电容器

高压分压器

控制台

低压补偿电抗器

局部放电测试仪

变频电源

产品成套性:

XＣ系列高压试验变压器操作箱

TＣ系列高压试验变压器操作台

ZDTＣ系列高压试验变压器电动操作台

GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电器试验设备

JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器

YDQW系列充气无晕超轻型试验变压器

EDTCD－2008型局部放电检测仪

ED2102系列数字式局部放电检测仪

www.4000348088.com

TPCB-W系列纯净变频综合试验电源

60KV-1000PF无局部放电耦合电容

60-300KV-1000PF无局部放电耦合电容器

JZF—10校正脉冲发生器

JZF—9校正脉冲发生器

EDGLB系列倍频发电机电源隔离滤波器

EDLB系列电源隔离滤波器

EDKLB系列滤波控制电源

※技术参数

电压等级：100kV、200kV、250kV、300kV、500kV、750kV、1000kV。

设备容量：50-2000kVA

高压产生的方式：高压变压器升压和串联谐振（工频、变频），

所有升压方式均为一级升压无需串级升压。

输入电压（一次电压）：0.35-10kV

设备局部放电量：额定电压下3pc（普通环境）

阻抗电压：5%

温升：额定电流运行60分钟其温升不大于65k（50Hz）

www.4000348088.com

武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋118号

电话：13808660749   027-83313329

传真：027-83313327                  邮编：430035

免费服务热线：400034808

http://www.4000348088.com     Emall:13808660749@139.com